声通通信流程说明文档

1. 概述

本文档描述 AUV 与岸端之间基于声学通信（声通1/声通2）的完整工作流程，包括：
• 报警数据格式、链路层确认（DELIVEREDIM）与应用层回执（ALARM-OK,<filename>）
• 姿态信息的透传机制（Data Mode）
• 岸端控制指令集合：1.人工运动控制：MAN/UP/DOWN/LEFT/RIGHT/FORWARD（不用回复ok, 只在人工切换返回）

- 设置指令: /P<n>,<lat1>,<lon1>,<D>,<A>|<lat2>,<lon2>,<D>,<A> /PE,<lat1>,<lon1>,<D>,<A>|<lat2>,<lon2>,<D>,<A>

- 任务指令：SURF/RETURN/RM/DONE

- • 应用层接收确认（CMD-OK,<payload>）
• ROS2 话题接口与关键参数建议

2. 系统架构

• 声通1（AUV 侧）通过串口与 Jetson/ROS2 节点相连；
• 声通2（岸端）与上位机应用连接；
• AUV 与岸端通过水声链路进行 IM（Instant Message）及透传数据交互。

3. 通信模式与 AT 命令格式

• Data Mode（透传模式）：直接发送姿态/状态字节流，无需 +++AT 前缀；64B以内（path最多四个点）
• Command Mode（命令模式）：以 +++AT 开头执行 AT 指令；
• 发送 IM 的完整命令：
    +++AT*SENDIM,<length>,<dest>,ack,<payload>
  例如：
    +++AT*SENDIM,4,2,ack,SURF

4. 报警上送流程（按文件名回执）

AUV 侧订阅以下报警话题：

• Bool  /alerts/frogman        —— 报警触发（True 时发送）

• String/alerts/frogman_image —— 报警图片文件名（例如 fm_20251027_134455.jpg）

上送给岸端的业务负载（payload）格式：

ID=<device_id>;C=<channel_id>;IMG=<filename>;POS=<lat>,<lon>

ID=01;C=01;IMG=fm_251027_134455.jpg;POS=31.5678,121.8765

说明：

• ID：鱼编号（默认 01）

• C：异常状态编号（默认 01）

• IMG：报警图片文件名（来自 /alerts/frogman_image）

• POS：AUV 实时位置（纬度，经度，保留 4 位小数）

发送与回执：

上位机接收到报警信息需要回复ALARM-OK,<filename>

例如：+++AT*SENDIM,33,2,ack,ALARM-OK,fm_251027_134455.jpg

1) AUV 侧将上述 payload 用 SENDIM(ack) 发送给声通2；

2) 等待链路层确认 DELIVEREDIM（超时重试一次）；

3) 若开启应用层回执（app_ack_required=True），则继续等待：ALARM-OK,<filename>；

4) 超时未收到则标记 APP-ACK TIMEOUT。

5. 岸端人工控制指令与应用层接收确认

- 运动控制指令

- 岸端通过声通使用 SENDIM(ack) 下发以下指令：

• MAN        —— 切换人工模式 【首先发送MAN，才能运行下方运动指令】

• UP        —— 上  • DOWN        —— 下

• LEFT        —— 左   • RIGHT       —— 右   • FORWARD     —— 向前走

【如想退出人工模式，发送RM（继续当前任务）或DONE（空状态）】

AUV 侧处理：

• 同时立即回发应用层接收确认：CMD-OK,<原始payload>（通过 SENDIM,ack），用于让岸端确认“命令已被 AUV 接收解析”。

示例：上位机发送：+++AT*SENDIM,3,2,ack,MAN

机器鱼回复：CMD-OK,MAN，上位机收到：

- 设置指令

- •P<n>,<lat1>,<lon1>,<D>,<A>|<lat2>,<lon2>,<D>,<A>

- PE,<lat1>,<lon1>,<D>,<A>|<lat2>,<lon2>,<D>,<A>—— 设置路径

- 因为声通64B字节一次最多发布两个带深度高度的点，Pn发布路径, PE发布结束。

- 示例：P1,....      P2,....      P3,........      PE

- P1,312511,1214891,2510,0|312521,1214861,2510,0

整数缩放编码：经纬度后四位(坐标系待确认)，深高度后二位

AUV 侧处理：

• 同时立即回发应用层接收确认：CMD-OK,P1（通过 SENDIM,ack），用于让岸端确认“命令已被 AUV 接收解析”。

- 任务指令

• SURF ---------上浮

• RETURN----------返航

• RM----------继续当前任务 （主要针对人工运动控制）

• DONE----------空状态（主要针对人工运动控制）

AUV 侧处理：

• 同时立即回发应用层接收确认：CMD-OK,<原始payload>（通过 SENDIM,ack），用于让岸端确认“命令已被 AUV 接收解析”。

6. 声通透传模式具体格式待确认

yaw pitch roll， 经度，纬度，深度，高度，电量，信号强度 时间戳

yaw pitch roll（后两位） 经纬度（后四位），深度（后两位），高度（后两位），电量（电池电压），信号强度（整数:>100信号强，小于弱） 时间戳

暂时没有电量

8. 报文示例

AUV → 岸端（报警上送）：

+++AT*SENDIM,67,1,ack,ID=01;C=01;IMG=fm_20251027_134455.jpg;POS=31.5678,121.8765

岸端处理完成后回执：

+++AT*SENDIM,33,2,ack,ALARM-OK,fm_20251027_134455.jpg

岸端 → AUV（下发命令，如上浮）：

+++AT*SENDIM,4,2,ack,SURF

AUV → 岸端（命令接收确认）：

+++AT*SENDIM,11,1,ack,CMD-OK,SURF

6. ROS2 话题与接口

订阅：

• /alerts/frogman        (Bool)   —— 报警触发

• /alerts/frogman_image  (String) —— 报警图片文件名

• /AUV_POSE              (sensor_msgs/NavSatFix) —— 位置（纬度/经度）

• /auv_pose              (geometry_msgs/PoseStamped) —— 姿态透传源（可选）

发布：

• /acoustic_in           (String) —— 解析后的入站文本

• /acoustic_recvim       (String) —— 仅 payload

• /acoustic_status       (String) —— 状态日志（OK/FAIL/超时等）

• /acoustic_delivered    (Bool)   —— IM 是否送达链路层

• /surface_request       (Bool)

• /dive_request          (Bool)

• /turn_left_request     (Bool)

• /turn_right_request    (Bool)

• /forward_request       (Bool)

• /goto_cmd              (String)

• /cmd_ack_tx            (String) —— AUV 发出的 CMD-OK,..

• /cmd_ack_status        (String) —— CMD-OK 是否 DELIVERED

• /alarm_tx              (String) —— 发送的报警 payload

• /alarm_ack             (String) —— 收到的 ALARM-OK,<filename>

• /alarm_status          (String) —— 报警状态（delivered/app-ok/timeout）

7. 关键参数与建议

• device_id: "01"         —— 设备编号（字符串，两位为佳）

• channel_id: "01"        —— 通信信道号

• deliver_timeout_sec: 10.0  —— 等待 DELIVEREDIM 超时

• app_retries: 1           —— IM 重试次数

• retry_backoff_sec: 1.5   —— 重试退避

• app_ack_required: True   —— 是否等待 ALARM-OK,<filename>

• app_ack_timeout_s: 15.0  —— 应用层回执等待超时

• pose_pause_window_s: 2.0 —— IM 期间暂停姿态透传窗口

• use_navsatfix: True      —— 使用 NavSatFix 作为 POS 来源

• navsat_topic: "/AUV_POSE"